ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Điện – Điện tử

ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC

BỘ XỬ LÝ RISC-V 5 TẦNG PIPELINE

RV32I + CSR Extension

Năm học 2025 – 2026

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ RISC-V

## 1.1 Tổng quan về RISC-V

RISC-V là một kiến trúc tập lệnh mã nguồn mở (Instruction Set Architecture – ISA) được phát triển tại Đại học UC Berkeley từ năm 2010. Tên gọi RISC-V phản ánh thiết kế theo triết lý RISC (Reduced Instruction Set Computer), với thế hệ thứ năm của dòng kiến trúc RISC từ Berkeley.

Đặc điểm nổi bật của RISC-V là tính mở, cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng có thể thiết kế và sản xuất chip dựa trên kiến trúc này mà không cần trả phí bản quyền. Điều này tạo ra một hệ sinh thái mở rộng, thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục và thương mại hóa.

## 1.2 Kiến trúc được sử dụng trong thiết kế này

Thiết kế trong tài liệu này hiện thực hóa bộ xử lý RISC-V 32-bit với các đặc điểm sau:

- Kiến trúc: RV32I (tập lệnh nguyên cơ sở 32-bit) với phần mở rộng CSR (Control and Status Register)

- Cấu trúc pipeline: 5 tầng (5-stage pipeline) – IF, ID, EX, MEM, WB

- Xử lý hazard: Forwarding (data hazard), Stall (load-use hazard), Flush (control hazard)

- Hỗ trợ CSR instructions: CSRRW, CSRRS, CSRRC và các biến thể immediate

- Xử lý ngoại lệ (Exception): ECALL, MRET với trap vector và EPC

- Chiều rộng dữ liệu: 32 bit

- Số lượng thanh ghi: 32 thanh ghi đa dụng (x0–x31), x0 luôn là 0

## 1.3 Sơ đồ pipeline tổng quan

Pipeline 5 tầng hoạt động theo nguyên tắc chồng lấp (overlapping): trong khi một lệnh đang thực thi ở tầng EX, lệnh tiếp theo đang được giải mã ở tầng ID, và lệnh sau nữa đang được nạp ở tầng IF. Điều này cho phép bộ xử lý xử lý nhiều lệnh đồng thời, tăng throughput.

| Tầng | Ký hiệu | Tên đầy đủ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IF | Instruction Fetch | Nạp lệnh từ bộ nhớ lệnh, cập nhật PC |
| 2 | ID | Instruction Decode | Giải mã lệnh, đọc thanh ghi, tạo immediate |
| 3 | EX | Execute | Thực thi phép tính ALU, tính địa chỉ nhánh/jump |
| 4 | MEM | Memory Access | Đọc/ghi bộ nhớ dữ liệu |
| 5 | WB | Write Back | Ghi kết quả về thanh ghi |

# CHƯƠNG 2: TẬP LỆNH (INSTRUCTION SET)

## 2.1 Các định dạng lệnh

RISC-V RV32I định nghĩa 6 định dạng lệnh cơ bản. Mỗi lệnh có độ dài cố định 32 bit, được phân tích theo các trường bit cụ thể.

### 2.1.1 Định dạng R-type (Arithmetic Register)

| funct7 [31:25] | rs2 [24:20] | rs1 [19:15] | funct3 [14:12] | rd [11:7] | opcode [6:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 bit | 5 bit | 5 bit | 3 bit | 5 bit | 7 bit |

R-type dùng hai thanh ghi nguồn (rs1, rs2) để tính toán và ghi kết quả vào thanh ghi đích (rd). funct7 và funct3 kết hợp xác định phép toán cụ thể (VD: ADD/SUB phân biệt bởi funct7[5]).

### 2.1.2 Định dạng I-type (Immediate / Load / JALR)

| imm[11:0] [31:20] | rs1 [19:15] | funct3 [14:12] | rd [11:7] | opcode [6:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 bit | 5 bit | 3 bit | 5 bit | 7 bit |

I-type sử dụng một thanh ghi nguồn (rs1) và một số tức thì 12-bit (sign-extended thành 32 bit). Dùng cho lệnh ALU với immediate, Load, JALR.

### 2.1.3 Định dạng S-type (Store)

| imm[11:5] [31:25] | rs2 [24:20] | rs1 [19:15] | funct3 [14:12] | imm[4:0] [11:7] | opcode [6:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 bit | 5 bit | 5 bit | 3 bit | 5 bit | 7 bit |

S-type lưu giá trị từ rs2 vào bộ nhớ tại địa chỉ (rs1 + imm). Immediate 12-bit bị chia thành hai phần trong encoding.

### 2.1.4 Định dạng B-type (Branch)

| imm[12¦10:5] [31:25] | rs2 [24:20] | rs1 [19:15] | funct3 [14:12] | imm[4:1¦11] [11:7] | opcode [6:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 bit | 5 bit | 5 bit | 3 bit | 5 bit | 7 bit |

B-type thực hiện nhánh có điều kiện. Offset 13-bit (bit 0 luôn là 0) được encode theo thứ tự đặc biệt để tối ưu phần cứng.

### 2.1.5 Định dạng U-type (Upper Immediate)

| imm[31:12] [31:12] | rd [11:7] | opcode [6:0] |
| --- | --- | --- |
| 20 bit | 5 bit | 7 bit |

U-type tải 20-bit immediate vào 20 bit trên của thanh ghi đích (bit [31:12]), 12 bit dưới bằng 0. Dùng cho LUI và AUIPC.

### 2.1.6 Định dạng J-type (Jump)

| imm[20¦10:1¦11¦19:12] [31:12] | rd [11:7] | opcode [6:0] |
| --- | --- | --- |
| 20 bit | 5 bit | 7 bit |

J-type dùng cho lệnh JAL với offset 21-bit (bit 0 = 0). Immediate được encode theo thứ tự đặc biệt để chia sẻ phần cứng giải mã với B-type.

## 2.2 Bảng tập lệnh chi tiết

### 2.2.1 Lệnh R-type (opcode = 0110011)

| Lệnh | funct7 | funct3 | Phép toán | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 0000000 | 000 | rd = rs1 + rs2 | Cộng hai thanh ghi |
| SUB | 0100000 | 000 | rd = rs1 - rs2 | Trừ hai thanh ghi |
| SLL | 0000000 | 001 | rd = rs1 << rs2[4:0] | Dịch trái logic |
| SLT | 0000000 | 010 | rd = (rs1 < rs2) ? 1:0 | So sánh có dấu, đặt 1 nếu nhỏ hơn |
| SLTU | 0000000 | 011 | rd = (rs1 < rs2) ? 1:0 | So sánh không dấu |
| XOR | 0000000 | 100 | rd = rs1 ^ rs2 | XOR bit |
| SRL | 0000000 | 101 | rd = rs1 >> rs2[4:0] | Dịch phải logic (điền 0) |
| SRA | 0100000 | 101 | rd = rs1 >>> rs2[4:0] | Dịch phải số học (giữ dấu) |
| OR | 0000000 | 110 | rd = rs1 ¦ rs2 | OR bit |
| AND | 0000000 | 111 | rd = rs1 & rs2 | AND bit |

### 2.2.2 Lệnh I-type ALU (opcode = 0010011)

| Lệnh | funct3 | Phép toán | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDI | 000 | rd = rs1 + imm | Cộng thanh ghi với immediate |
| SLTI | 010 | rd = (rs1 < imm) ? 1:0 | So sánh có dấu với immediate |
| SLTIU | 011 | rd = (rs1 < imm) ? 1:0 | So sánh không dấu với immediate |
| XORI | 100 | rd = rs1 ^ imm | XOR với immediate |
| ORI | 110 | rd = rs1 ¦ imm | OR với immediate |
| ANDI | 111 | rd = rs1 & imm | AND với immediate |
| SLLI | 001 | rd = rs1 << shamt | Dịch trái logic với shamt (imm[4:0]) |
| SRLI | 101 (f7=00) | rd = rs1 >> shamt | Dịch phải logic với shamt |
| SRAI | 101 (f7=20) | rd = rs1 >>> shamt | Dịch phải số học với shamt |

### 2.2.3 Lệnh Load (opcode = 0000011)

| Lệnh | funct3 | Phép toán | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| LB | 000 | rd = MEM[rs1+imm][7:0] (sign-ext) | Load byte, mở rộng dấu |
| LH | 001 | rd = MEM[rs1+imm][15:0] (sign-ext) | Load halfword, mở rộng dấu |
| LW | 010 | rd = MEM[rs1+imm][31:0] | Load word 32-bit |
| LBU | 100 | rd = MEM[rs1+imm][7:0] (zero-ext) | Load byte, mở rộng 0 |
| LHU | 101 | rd = MEM[rs1+imm][15:0] (zero-ext) | Load halfword, mở rộng 0 |

### 2.2.4 Lệnh Store (opcode = 0100011)

| Lệnh | funct3 | Phép toán | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| SB | 000 | MEM[rs1+imm] = rs2[7:0] | Lưu 1 byte |
| SH | 001 | MEM[rs1+imm] = rs2[15:0] | Lưu 2 byte (halfword) |
| SW | 010 | MEM[rs1+imm] = rs2[31:0] | Lưu 4 byte (word) |

### 2.2.5 Lệnh Branch (opcode = 1100011)

| Lệnh | funct3 | Điều kiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| BEQ | 000 | rs1 == rs2 | Nhánh nếu bằng nhau |
| BNE | 001 | rs1 != rs2 | Nhánh nếu khác nhau |
| BLT | 100 | rs1 < rs2 (signed) | Nhánh nếu nhỏ hơn (có dấu) |
| BGE | 101 | rs1 >= rs2 (signed) | Nhánh nếu lớn hơn hoặc bằng (có dấu) |
| BLTU | 110 | rs1 < rs2 (unsigned) | Nhánh nếu nhỏ hơn (không dấu) |
| BGEU | 111 | rs1 >= rs2 (unsigned) | Nhánh nếu lớn hơn hoặc bằng (không dấu) |

### 2.2.6 Lệnh Jump

| Lệnh | Opcode | Phép toán | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| JAL | 1101111 | rd = PC+4; PC = PC + offset | Jump And Link: nhảy tương đối, lưu PC+4 vào rd |
| JALR | 1100111 | rd = PC+4; PC = (rs1+imm)&~1 | Jump And Link Register: nhảy tuyệt đối từ thanh ghi |

### 2.2.7 Lệnh Upper Immediate

| Lệnh | Opcode | Phép toán | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| LUI | 0110111 | rd = imm << 12 | Load Upper Immediate: nạp 20 bit trên |
| AUIPC | 0010111 | rd = PC + (imm << 12) | Add Upper Immediate to PC: cộng với PC |

### 2.2.8 Lệnh CSR và System (opcode = 1110011)

| Lệnh | funct3 | Phép toán | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| CSRRW | 001 | t=CSR; CSR=rs1; rd=t | Ghi rs1 vào CSR, đọc giá trị cũ về rd |
| CSRRS | 010 | CSR=CSR¦rs1; rd=CSR_old | Set bit trong CSR theo rs1 |
| CSRRC | 011 | CSR=CSR&~rs1; rd=CSR_old | Clear bit trong CSR theo rs1 |
| CSRRWI | 101 | t=CSR; CSR=zimm; rd=t | Ghi immediate 5-bit vào CSR |
| CSRRSI | 110 | CSR=CSR¦zimm; rd=CSR_old | Set bit theo immediate 5-bit |
| CSRRCI | 111 | CSR=CSR&~zimm; rd=CSR_old | Clear bit theo immediate 5-bit |
| ECALL | 000 (imm=0) | Trap to M-mode handler | Gọi hệ thống / ngoại lệ phần mềm |
| MRET | 000 (imm=0x302) | PC = mepc | Trở về từ trap handler |

# CHƯƠNG 3: CÁC SUB-MODULE

## 3.1 Module: adder

### 3.1.1 Sơ đồ khối

| a [32] ➜ | adder | ➜ c [32] |
| --- | --- | --- |
| b [32] ➜ |  |  |

### 3.1.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Input | 32 | Toán hạng A |
| b | Input | 32 | Toán hạng B |
| c | Output | 32 | Tổng c = a + b |

### 3.1.3 Nguyên lý hoạt động

Module adder là bộ cộng 32-bit đơn thuần (combinational). Phép cộng được thực hiện theo logic: c = a + b. Không có cờ tràn hay carry ra ngoài.

Trong kiến trúc, adder được sử dụng ở hai vị trí quan trọng:

- fetch_cycle: Tính PC+4 (a=PC, b=4) để xác định địa chỉ lệnh kế tiếp

- execute_cycle: Tính địa chỉ đích nhánh (branch_adder: a=PC, b=imm_ext)

## 3.2 Module: pc (Program Counter)

### 3.2.1 Sơ đồ khối

| clk [1] ➜ | pc | ➜ [0] |
| --- | --- | --- |
| rst [1] ➜ |  |  |
| en [1] ➜ |  | ➜ pc [32] |
| pc_next [32] ➜ |  |  |

### 3.2.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Xung nhịp – cạnh lên kích hoạt cập nhật |
| rst | Input | 1 | Reset đồng bộ, tích cực thấp (rst=0 → PC=0) |
| en | Input | 1 | Enable: en=1 cho phép cập nhật PC |
| pc_next | Input | 32 | Giá trị PC tiếp theo (từ MUX lựa chọn) |
| pc | Output | 32 | Giá trị PC hiện tại |

### 3.2.3 Nguyên lý hoạt động

PC là thanh ghi 32-bit được cập nhật tại cạnh lên của xung nhịp. Khi rst=0, PC được đặt về 0x00000000. Khi en=1, PC nhận giá trị từ pc_next; khi en=0 (stall), PC giữ nguyên giá trị. Cơ chế en cho phép hazard_unit dừng (stall) pipeline khi phát hiện load-use hazard.

## 3.3 Module: register_file

### 3.3.1 Sơ đồ khối

| clk [1] ➜ |  |  |
| --- | --- | --- |
| rst [1] ➜ |  | ➜ [0] |
| write_en_3 [1] ➜ |  | ➜ [0] |
| addr_1 [5] ➜ | register_file 32×32-bit | ➜ read_data_1 [32] |
| addr_2 [5] ➜ |  | ➜ read_data_2 [32] |
| addr_3 [5] ➜ |  |  |
| write_data_3 [32] ➜ |  |  |

### 3.3.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Xung nhịp |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực thấp – xóa toàn bộ thanh ghi về 0 |
| write_en_3 | Input | 1 | Write enable – cho phép ghi vào thanh ghi rd |
| addr_1 | Input | 5 | Địa chỉ thanh ghi đọc thứ nhất (rs1) |
| addr_2 | Input | 5 | Địa chỉ thanh ghi đọc thứ hai (rs2) |
| addr_3 | Input | 5 | Địa chỉ thanh ghi ghi (rd) |
| write_data_3 | Input | 32 | Dữ liệu ghi vào thanh ghi rd |
| read_data_1 | Output | 32 | Dữ liệu đọc từ rs1 |
| read_data_2 | Output | 32 | Dữ liệu đọc từ rs2 |

### 3.3.3 Nguyên lý hoạt động

Tệp thanh ghi gồm 32 thanh ghi 32-bit (x0–x31). Thanh ghi x0 (addr=0) luôn trả về giá trị 0 và không thể ghi.

Ghi đồng bộ: tại cạnh lên xung nhịp, nếu write_en_3=1 và addr_3≠0, ghi write_data_3 vào register_array[addr_3].

Đọc tổ hợp với internal bypassing: nếu địa chỉ đọc trùng với địa chỉ đang ghi (addr_1==addr_3 hoặc addr_2==addr_3) và write_en_3=1, dữ liệu mới nhất được forwarded ngay lập tức mà không cần chờ cạnh xung nhịp. Cơ chế này tránh hazard ghi-đọc trong cùng chu kỳ.

## 3.4 Module: instruction_memory

### 3.4.1 Sơ đồ khối

| rst [1] ➜ | instruction_memory 1024×32-bit | ➜ read_data [32] |
| --- | --- | --- |
| addr [32] ➜ |  |  |

### 3.4.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực thấp – đầu ra về 0 khi rst=0 |
| addr | Input | 32 | Địa chỉ lệnh (byte address) |
| read_data | Output | 32 | Lệnh 32-bit tại địa chỉ addr |

### 3.4.3 Nguyên lý hoạt động

Bộ nhớ lệnh gồm 1024 từ 32-bit (tổng 4KB). Truy cập chỉ đọc (ROM) và là tổ hợp: read_data = mem[addr[31:2]]. Bit [1:0] của địa chỉ bị bỏ qua (word-aligned). Nội dung được nạp từ file hex (full_test.hex) trong khối initial.

## 3.5 Module: data_memory

### 3.5.1 Sơ đồ khối

| clk [1] ➜ | data_memory 1024×32-bit | ➜ [0] ➜ [0] ➜ read_data [32] |
| --- | --- | --- |
| rst [1] ➜ |  |  |
| write_en [1] ➜ |  |  |
| addr [32] ➜ |  |  |
| write_data [32] ➜ |  |  |
| funct3 [3] ➜ |  |  |

### 3.5.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Xung nhịp – ghi đồng bộ |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực thấp |
| write_en | Input | 1 | Write enable cho Store instructions |
| addr | Input | 32 | Địa chỉ byte của dữ liệu |
| write_data | Input | 32 | Dữ liệu cần lưu (từ rs2) |
| funct3 | Input | 3 | Xác định kích thước byte/halfword/word |
| read_data | Output | 32 | Dữ liệu đọc từ bộ nhớ |

### 3.5.3 Nguyên lý hoạt động

Bộ nhớ dữ liệu gồm 1024 từ 32-bit (4KB). Hỗ trợ truy cập theo byte, halfword, word với chế độ có dấu (sign-extend) và không dấu (zero-extend):

| funct3 | Lệnh | Kích thước | Mở rộng |
| --- | --- | --- | --- |
| 3'b000 | LB / SB | 1 byte | Sign-extend (LB) |
| 3'b001 | LH / SH | 2 byte | Sign-extend (LH) |
| 3'b010 | LW / SW | 4 byte | Không cần mở rộng |
| 3'b100 | LBU | 1 byte | Zero-extend |
| 3'b101 | LHU | 2 byte | Zero-extend |

Đọc: tổ hợp (async). Ghi: đồng bộ tại cạnh lên xung nhịp. addr[1:0] xác định byte offset trong word; addr[31:2] xác định word address.

## 3.6 Module: alu (Arithmetic Logic Unit)

### 3.6.1 Sơ đồ khối

| a [32] ➜ b [32] ➜ alu_control [4] ➜ | ALU | ➜ result [32] |
| --- | --- | --- |
|  |  | ➜ overflow [1] |
|  |  | ➜ carry [1] |
|  |  | ➜ neg [1] |
|  |  | ➜ zero [1] |

### 3.6.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Input | 32 | Toán hạng A (từ rs1 hoặc PC) |
| b | Input | 32 | Toán hạng B (từ rs2 hoặc immediate) |
| alu_control | Input | 4 | Mã điều khiển phép toán (từ alu_decoder) |
| result | Output | 32 | Kết quả phép toán |
| overflow | Output | 1 | Cờ tràn (cho ADD/SUB có dấu) |
| carry | Output | 1 | Cờ nhớ (carry-out) |
| neg | Output | 1 | Cờ âm (result[31]) |
| zero | Output | 1 | Cờ bằng 0 (result==0) |

### 3.6.3 Bảng mã alu_control

| alu_control | Phép toán | Lệnh tương ứng |
| --- | --- | --- |
| 4'b0000 | ADD: result = a + b | ADD, ADDI, LW, SW, JAL, JALR |
| 4'b0001 | SUB: result = a - b | SUB, BEQ, BNE, BLT, ... |
| 4'b0010 | AND: result = a & b | AND, ANDI |
| 4'b0011 | OR: result = a ¦ b | OR, ORI |
| 4'b0100 | XOR: result = a ^ b | XOR, XORI |
| 4'b0101 | SLT (signed): result = (a<b)?1:0 | SLT, SLTI |
| 4'b0110 | SLTU (unsigned): result = (a<b)?1:0 | SLTU, SLTIU |
| 4'b1000 | AUIPC: result = a(PC) + b(imm<<12) | AUIPC |
| 4'b1001 | LUI: result = b (imm<<12) | LUI |
| 4'b1010 | SLL: result = a << b[4:0] | SLL, SLLI |
| 4'b1011 | SRA: result = a >>> b[4:0] | SRA, SRAI |
| 4'b1100 | SRL: result = a >> b[4:0] | SRL, SRLI |

### 3.6.4 Nguyên lý hoạt động

ALU là khối tổ hợp thực hiện tất cả các phép toán số học và logic. Subtraction được thực hiện bằng cộng bù 2 (a + ~b + 1). Cờ overflow được tính dựa trên dấu của kết quả so với toán hạng. Các cờ zero, neg, carry được dùng bởi execute_cycle để đánh giá điều kiện nhánh.

## 3.7 Module: extend (Immediate Extension)

### 3.7.1 Sơ đồ khối

| instr [32] ➜ | extend | ➜ imm_ext [32] |
| --- | --- | --- |
| imm_src [3] ➜ |  |  |

### 3.7.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| instr | Input | 32 | Từ lệnh 32-bit (từ pipeline IF/ID) |
| imm_src | Input | 3 | Chọn loại immediate (từ main_decoder) |
| imm_ext | Output | 32 | Immediate 32-bit sau khi mở rộng dấu |

### 3.7.3 Bảng mã imm_src

| imm_src | Loại | Trích bit từ instr | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 3'b000 | I-type / U-type | instr[31:20] hoặc instr[31:12]<<12 | I-type: sign-ext 12-bit; U-type: 20 bit trên |
| 3'b001 | S-type | instr[31:25], instr[11:7] | Store immediate, ghép 2 đoạn, sign-ext 12-bit |
| 3'b010 | B-type | instr[31],instr[7],instr[30:25],instr[11:8] | Branch offset, x2, sign-ext 13-bit |
| 3'b011 | J-type | instr[31],instr[19:12],instr[20],instr[30:21] | JAL offset, x2, sign-ext 21-bit |
| 3'b100 | CSR (Z-imm) | instr[19:15] zero-extended | CSR immediate 5-bit zero-extended |

## 3.8 Module: main_decoder

### 3.8.1 Sơ đồ khối

| op [7] ➜ | main_decoder | ➜ reg_write [1] |
| --- | --- | --- |
|  |  | ➜ imm_src [3] |
|  |  | ➜ alu_src [1] |
|  |  | ➜ mem_write [1] |
|  |  | ➜ result_src [3] |
|  |  | ➜ branch [1] |
|  |  | ➜ alu_op [2] |
|  |  | ➜ jump [1] |
|  |  | ➜ jalr [1] |

### 3.8.2 Nguyên lý hoạt động

Main decoder giải mã opcode 7-bit và tạo ra các tín hiệu điều khiển chính. Là logic tổ hợp thuần túy.

| Opcode | Loại lệnh | reg_write | alu_src | mem_write | result_src | branch | jump | alu_op | imm_src |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000011 | Load | 1 | 1 | 0 | 001 | 0 | 0 | 00 | 000 |
| 0100011 | Store | 0 | 1 | 1 | 000 | 0 | 0 | 00 | 001 |
| 0110011 | R-type | 1 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 10 | xxx |
| 0010011 | I-ALU | 1 | 1 | 0 | 000 | 0 | 0 | 10 | 000 |
| 1100011 | Branch | 0 | 0 | 0 | 000 | 1 | 0 | 01 | 010 |
| 1101111 | JAL | 1 | 0 | 0 | 010 | 0 | 1 | 00 | 011 |
| 1100111 | JALR | 1 | 1 | 0 | 010 | 0 | 1 | 00 | 000 |
| 0110111 | LUI | 1 | 1 | 0 | 000 | 0 | 0 | 11 | 000 |
| 0010111 | AUIPC | 1 | 1 | 0 | 000 | 0 | 0 | 11 | 000 |
| 1110011 | System/CSR | * | 1 | 0 | 011 | 0 | 0 | 00 | 100 |

## 3.9 Module: alu_decoder

### 3.9.1 Sơ đồ khối

| alu_op [2] ➜ | alu_decoder | ➜ alu_control [4] |
| --- | --- | --- |
| funct3 [3] ➜ |  |  |
| funct7 [7] ➜ |  |  |
| op [7] ➜ |  |  |

### 3.9.2 Nguyên lý hoạt động

ALU decoder chuyển đổi alu_op (từ main_decoder) cùng với funct3/funct7 thành mã alu_control 4-bit cho ALU. Logic ưu tiên theo thứ tự:

- alu_op=00: Luôn ADD (dùng cho Load/Store tính địa chỉ)

- alu_op=01: Luôn SUB (dùng cho Branch để so sánh)

- alu_op=10: Dùng funct3/funct7 để phân biệt lệnh R-type và I-type ALU

- alu_op=11: Upper immediate (LUI dùng funct3=001→4'b1001; AUIPC dùng funct3=000→4'b1000)

## 3.10 Module: control_unit

### 3.10.1 Sơ đồ khối

| op [7] ➜ funct3 [3] ➜ funct7 [7] ➜ imm12 [12] ➜ | control_unit | ➜ reg_write [1] |
| --- | --- | --- |
|  |  | ➜ mem_write [1] |
|  |  | ➜ alu_src [1] |
|  |  | ➜ jump [1] |
|  |  | ➜ branch [1] |
|  |  | ➜ jalr [1] |
|  |  | ➜ result_src [3] |
|  |  | ➜ imm_src [3] |
|  |  | ➜ alu_control [4] |
|  |  | ➜ csr_we [1] |
|  |  | ➜ is_ecall [1] |
|  |  | ➜ is_mret [1] |

### 3.10.2 Nguyên lý hoạt động

control_unit là module điều khiển tổng hợp, kết hợp main_decoder và alu_decoder. Nó còn xử lý thêm:

- is_ecall: op=1110011, funct3=000, imm12=0 → ngoại lệ ecall

- is_mret: op=1110011, funct3=000, imm12=0x302 → trở về từ trap

- csr_we: tín hiệu ghi CSR, chỉ active khi is_system và funct3≠000

- reg_write bị chặn khi is_ecall hoặc is_mret để tránh ghi sai

- Tạo funct3_modified: LUI→funct3=001, AUIPC→funct3=000 để alu_decoder phân biệt

## 3.11 Module: hazard_unit

### 3.11.1 Sơ đồ khối

| rst [1] ➜ | hazard_unit | ➜ forward_a_e [2] ➜ forward_b_e [2] ➜ stall_f [1] ➜ stall_d [1] ➜ flush_e [1] ➜ flush_d [1] |
| --- | --- | --- |
| reg_write_m [1] ➜ |  |  |
| reg_write_w [1] ➜ |  |  |
| rd_m [5] ➜ |  |  |
| rd_w [5] ➜ |  |  |
| rs1_e [5] ➜ |  |  |
| rs2_e [5] ➜ |  |  |
| rd_e [5] ➜ |  |  |
| rs1_d [5] ➜ |  |  |
| rs2_d [5] ➜ |  |  |
| result_src_e [3] ➜ |  |  |
| pc_src_e [1] ➜ |  |  |

### 3.11.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực thấp |
| reg_write_m | Input | 1 | Tín hiệu ghi thanh ghi tại tầng MEM |
| reg_write_w | Input | 1 | Tín hiệu ghi thanh ghi tại tầng WB |
| rd_m | Input | 5 | Thanh ghi đích tại tầng MEM |
| rd_w | Input | 5 | Thanh ghi đích tại tầng WB |
| rs1_e / rs2_e | Input | 5 | Thanh ghi nguồn tại tầng EX |
| rd_e | Input | 5 | Thanh ghi đích tại tầng EX (load-use check) |
| rs1_d / rs2_d | Input | 5 | Thanh ghi nguồn tại tầng ID (stall check) |
| result_src_e | Input | 3 | Nguồn kết quả tại EX: bit[0]=1 → Load |
| pc_src_e | Input | 1 | Tín hiệu nhánh/jump được thực hiện |
| forward_a_e | Output | 2 | MUX forwarding cho rs1: 00=RF, 01=WB, 10=MEM |
| forward_b_e | Output | 2 | MUX forwarding cho rs2: 00=RF, 01=WB, 10=MEM |
| stall_f | Output | 1 | Stall tầng IF (ngừng PC cập nhật) |
| stall_d | Output | 1 | Stall tầng ID (giữ nguyên pipeline reg IF/ID) |
| flush_e | Output | 1 | Flush tầng EX (xóa lệnh sai/stall bubble) |
| flush_d | Output | 1 | Flush tầng ID (xóa lệnh sai khi nhánh) |

### 3.11.3 Nguyên lý hoạt động

Hazard unit phát hiện và giải quyết 3 loại hazard trong pipeline:

(1) Data Hazard – Forwarding:

Khi rs1_e hoặc rs2_e trùng với rd ở tầng MEM (ưu tiên cao hơn) hoặc WB, dữ liệu được forwarded trực tiếp qua MUX 3-1 mà không cần stall. Quy tắc ưu tiên: MEM > WB > Register File. x0 không bao giờ được forward (luôn là 0).

(2) Load-Use Hazard – Stall:

Khi một lệnh Load đang ở EX (result_src_e[0]=1) và lệnh kế tiếp (đang ở ID) cần đọc thanh ghi mà Load đang tính toán (rs1_d==rd_e hoặc rs2_d==rd_e), pipeline phải stall 1 chu kỳ: PC và pipeline reg IF/ID bị giữ nguyên, pipeline reg ID/EX bị xóa (bubble).

(3) Control Hazard – Flush:

Khi nhánh/jump được thực hiện (pc_src_e=1), 2 lệnh đã được nạp sai (ở IF và ID) phải bị xóa: flush_d=1 xóa lệnh ở ID, flush_e=1 xóa lệnh ở EX (kết hợp với stall bubble).

### 3.11.4 Block design

## 3.12 Module: mux, mux_3_1, mux_4to1

### 3.12.1 mux (2-to-1)

| a [32] ➜ | mux 2-to-1 | ➜ c [32] |
| --- | --- | --- |
| b [32] ➜ |  |  |
| s [1] ➜ |  |  |

Hoạt động: c = s ? b : a. Dùng làm MUX chọn PC source (PC+4 / PC_target), ALU source (rs2 / immediate), và nhiều vị trí khác.

### 3.12.2 mux_3_1 (3-to-1)

| a [32] ➜ | mux_3_1 | ➜ d [32] |
| --- | --- | --- |
| b [32] ➜ |  |  |
| c [32] ➜ |  |  |
| s [2] ➜ |  |  |

Chọn 1 trong 3 nguồn: s=00→a, s=01→b, s=10→c. Dùng trong forwarding MUX cho src_a_e và src_b_e.

### 3.12.3 mux_4to1 (4-to-1 Result MUX)

| d0 (ALU) [32] ➜ | mux_4to1 | ➜ y [32] |
| --- | --- | --- |
| d1 (MEM) [32] ➜ |  |  |
| d2 (PC+4) [32] ➜ |  |  |
| d3 (CSR) [32] ➜ |  |  |
| s [3] ➜ |  |  |

MUX 4-to-1 dùng ở writeback: chọn kết quả ALU (00), dữ liệu bộ nhớ (01), PC+4 cho JAL/JALR (10), hoặc dữ liệu CSR (11) để ghi vào thanh ghi đích.

## 3.13 Module: csr_alu

### 3.13.1 Sơ đồ khối

| funct3 [3] ➜ | csr_alu | ➜ csr_wd [32] |
| --- | --- | --- |
| src_a [32] ➜ |  |  |
| imm_ext [32] ➜ |  |  |
| csr_rd [32] ➜ |  |  |

### 3.13.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| funct3 | Input | 3 | Xác định CSR loại được phép xác định; bit[2] chọn hạng toán (0=rs1, 1=zimm) |
| src_a | Input | 32 | Giá trị từ rs1 (đã được chuyển tiếp) |
| imm_ext | Input | 32 | Giá trị tức thì 5-bit mở rộng hằng số (dùng cho CSRRWI/CSRRSI/CSRRCI) |
| csr_rd | Input | 32 | Giá trị gốc để thực hiện các phép toán logic (Set bit hoặc Clear bit) |
| csr_wd | Output | 32 | Giá trị mới đã qua xử lý, sẵn sàng để ghi ngược trở lại vào thanh ghi CSR |

### 3.13.3 Nguyên lý hoạt động

CSR ALU thực hiện phép toán trên thanh ghi CSR. funct3[2] chọn toán hạng: nếu =1 dùng imm_ext (lệnh CSRRWI/CSRRSI/CSRRCI), nếu =0 dùng src_a (từ rs1). funct3[1:0] chọn phép toán:

| funct3[1:0] | Lệnh | Phép toán | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CSRRW/I | csr_wd = operand | Ghi đè toàn bộ CSR |
| 10 | CSRRS/I | csr_wd = csr_rd ¦ operand | Set các bit theo operand |
| 11 | CSRRC/I | csr_wd = csr_rd & ~operand | Clear các bit theo operand |

### 3.13.4 Block design

## 3.14 Module: csr_file

### 3.14.1 Sơ đồ khối

| clk [1] ➜ | csr_file | ➜ csr_rd [32] ➜ epc [32] ➜ trap_vec [32] |
| --- | --- | --- |
| rst [1] ➜ |  |  |
| csr_raddr [12] ➜ |  |  |
| csr_waddr [12] ➜ |  |  |
| csr_we [1] ➜ |  |  |
| csr_wd [32] ➜ |  |  |
| is_exception [1] ➜ |  |  |
| pc [32] ➜ |  |  |
| cause [32] ➜ |  |  |

### 3.14.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Xung nhịp – ghi đồng cạnh lên |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực thấp – xóa toàn bộ CSR về 0 |
| csr_addr | Input | 12 | CSR địa chỉ cần đọc (từ instr_d[31:20] ở tầng ID) |
| csr_waddr | Input | 12 | CSR địa chỉ cần ghi (từ tầng WB) |
| csr_wd | Input | 32 | Dữ liệu cần ghi vào CSR (from csr_alu at WB) |
| csr_we | Input | 1 | Tín hiệu cho phép ghi CSR bằng lệnh CSR |
| is_exception | Input | 1 | Có một ngoại lệ (ECALL): kích hoạt cập nhật tự động phần cứng |
| pc | Input | 32 | PC của ngoại lệ gây ra, ghi vào mepc |
| cause | Input | 32 | Ngoại lệ nhân nguyên mã (=32'd11 cho ecall M-mode), ghi vào mnguyên nhân |
| csr_rd | Output | 32 | Đọc dữ liệu từ CSR, chuyển về tầng ID rồi dẫn về WB |
| epc | Output | 32 | Giá trị mepc – địa chỉ trả về khi MRET |
| trao_vec | Output | 32 | Giá trị mtvec – trình xử lý bẫy địa chỉ khi ECALL |

### 3.14.3 Bảng CSR Registers

| Địa chỉ | Tên | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 0x300 | mstatus | Machine Status: trạng thái toàn cục của bộ xử lý |
| 0x305 | mtvec | Machine Trap-Vector: địa chỉ cơ sở của trap handler |
| 0x340 | mscratch | Machine Scratch: thanh ghi tạm cho OS |
| 0x341 | mepc | Machine Exception PC: lưu PC của lệnh gây ra exception |
| 0x342 | mcause | Machine Cause: mã nguyên nhân exception/interrupt |

### 3.14.4 Nguyên lý hoạt động

CSR file lưu trữ các thanh ghi CSR của Machine Mode. Có hai luồng ghi: (1) lệnh CSR thông thường qua csr_we, và (2) hardware auto-update khi có exception (is_exception=1) – ưu tiên cao hơn, ghi PC vào mepc và cause vào mcause. Đọc có internal bypassing để forwarding ngay trong cùng chu kỳ.

### 3.14.5 Block design

# CHƯƠNG 4: CÁC TẦNG PIPELINE

## 4.1 Tầng IF – fetch_cycle

### 4.1.1 Sơ đồ khối

| clk [1] ➜ | fetch_cycle (IF) | ➜ instr_f [32] ➜ pc_f [32] ➜ pc_plus_4_f [32] |
| --- | --- | --- |
| rst [1] ➜ |  |  |
| en [1] ➜ |  |  |
| pc_src_e [1] ➜ |  |  |
| pc_target_e [32] ➜ |  |  |
| is_ecall [1] ➜ |  |  |
| is_mret [1] ➜ |  |  |
| trap_vec [32] ➜ |  |  |
| epc [32] ➜ |  |  |

### 4.1.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Xung nhịp |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực thấp |
| en | Input | 1 | Enable (=~stall_f): cho phép cập nhật PC |
| pc_src_e | Input | 1 | 1 = nhánh/jump được thực hiện |
| pc_target_e | Input | 32 | Địa chỉ đích nhánh/jump |
| is_ecall | Input | 1 | 1 = lệnh ECALL đang ở decode |
| is_mret | Input | 1 | 1 = lệnh MRET đang ở decode |
| trap_vec | Input | 32 | Địa chỉ trap handler (từ csr_file.mtvec) |
| epc | Input | 32 | PC của lệnh bị ngắt (từ csr_file.mepc) |
| instr_f | Output | 32 | Lệnh được nạp từ instruction_memory |
| pc_f | Output | 32 | PC của lệnh đang được nạp |
| pc_plus_4_f | Output | 32 | PC+4 (địa chỉ lệnh kế tiếp) |

### 4.1.3 Nguyên lý hoạt động

Tầng IF chịu trách nhiệm nạp lệnh từ instruction_memory và quản lý PC. Logic chọn PC_next theo thứ tự ưu tiên:

- is_ecall=1: PC_next = trap_vec (nhảy vào trap handler)

- is_mret=1:  PC_next = epc (trở về sau trap)

- pc_src_e=1: PC_next = pc_target_e (nhánh/jump được thực hiện)

- Mặc định:   PC_next = pc_plus_4_f (tiếp tục tuần tự)

Mỗi chu kỳ, adder tính PC+4 và instruction_memory cấp lệnh tương ứng với PC hiện tại. Khi stall (en=0), PC giữ nguyên.

### 4.1.4 Block design

## 4.2 Tầng ID – decode_cycle

### 4.2.1 Sơ đồ khối

| clk, rst [1] ➜ instr_d [32] ➜ reg_write_w [1] ➜ rd_w [5] ➜ result_w [32] ➜ pc_in [32] ➜ pc_plus_4_in [32] ➜ | decode_cycle (ID) | ➜ read_data_1_d [32] |
| --- | --- | --- |
|  |  | ➜ read_data_2_d [32] |
|  |  | ➜ imm_ext_d [32] |
|  |  | ➜ rs1_d, rs2_d, rd_d [5] |
|  |  | ➜ reg_write_d [1] |
|  |  | ➜ mem_write_d [1] |
|  |  | ➜ alu_src_d [1] |
|  |  | ➜ jump_d [1] |
|  |  | ➜ branch_d [1] |
|  |  | ➜ alu_control_d [4] |
|  |  | ➜ result_src_d [3] |
|  |  | ➜ csr_we_d [1] |
|  |  | ➜ is_ecall_d [1] |
|  |  | ➜ is_mret_d [1] |

### 4.2.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Xung nhịp (dùng cho register_file ghi đồng bộ) |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực thấp |
| instr_d | Input | 32 | Lệnh 32-bit từ pipeline register IF/ID |
| reg_write_w | Input | 1 | Write enable từ WB – cho phép ghi kết quả vào register file |
| rd_w | Input | 5 | Địa chỉ thanh ghi đích từ tầng WB (để ghi) |
| result_w | Input | 32 | Dữ liệu ghi vào register file từ tầng WB |
| pc_in | Input | 32 | PC của lệnh đang decode (từ pipeline IF/ID) |
| pc_plus_4_in | Input | 32 | PC+4 của lệnh đang decode |
| read_data_1_d | Output | 32 | Giá trị thanh ghi rs1 đọc từ register file (có internal bypassing) |
| read_data_2_d | Output | 32 | Giá trị thanh ghi rs2 đọc từ register file (có internal bypassing) |
| imm_ext_d | Output | 32 | Immediate 32-bit sau mở rộng dấu (từ module extend) |
| rs1_d | Output | 5 | Địa chỉ thanh ghi nguồn rs1 = instr_d[19:15] |
| rs2_d | Output | 5 | Địa chỉ thanh ghi nguồn rs2 = instr_d[24:20] |
| rd_d | Output | 5 | Địa chỉ thanh ghi đích rd = instr_d[11:7] |
| funct3_d | Output | 3 | Trường funct3 = instr_d[14:12] |
| reg_write_d | Output | 1 | Tín hiệu cho phép ghi thanh ghi (từ control_unit) |
| mem_write_d | Output | 1 | Tín hiệu ghi bộ nhớ, active với lệnh Store |
| alu_src_d | Output | 1 | Chọn toán hạng B cho ALU: 0=rs2, 1=immediate |
| jump_d | Output | 1 | Tín hiệu lệnh nhảy vô điều kiện (JAL/JALR) |
| branch_d | Output | 1 | Tín hiệu lệnh nhánh có điều kiện (BEQ, BNE, ...) |
| jalr_d | Output | 1 | Phân biệt JALR (=1) với JAL (=0) để chọn cách tính PC target |
| result_src_d | Output | 3 | Chọn nguồn kết quả ghi vào rd ở WB: 000=ALU, 001=MEM, 010=PC+4, 011=CSR |
| alu_control_d | Output | 4 | Mã điều khiển phép toán ALU (từ alu_decoder) |
| csr_we_d | Output | 1 | Write enable cho CSR register |
| is_ecall_d | Output | 1 | Lệnh ECALL đang được decode – kích hoạt trap |
| is_mret_d | Output | 1 | Lệnh MRET đang được decode – kích hoạt trả về từ trap |

### 4.2.3 Nguyên lý hoạt động

Tầng ID nhận lệnh 32-bit từ pipeline register IF/ID và thực hiện:

- Trích xuất trường: rs1=instr[19:15], rs2=instr[24:20], rd=instr[11:7], funct3=instr[14:12]

- Giải mã điều khiển: control_unit phân tích opcode, funct3, funct7 và tạo tất cả tín hiệu điều khiển

- Đọc Register File: register_file cung cấp giá trị rs1 (read_data_1_d) và rs2 (read_data_2_d)

- Mở rộng Immediate: extend module tạo immediate 32-bit từ lệnh theo loại imm_src

- Write-back kết nối: reg_write_w, rd_w, result_w từ WB được kết nối trực tiếp vào register_file để ghi

### 4.2.4 Block design

## 4.3 Tầng EX – execute_cycle

### 4.3.1 Sơ đồ khối

| forward_a_e [2] ➜ | execute_cycle (EX) | ➜ alu_result_e [32] ➜ write_data_e [32] ➜ pc_target_e [32] ➜ pc_src_e [1] |
| --- | --- | --- |
| forward_b_e [2] ➜ |  |  |
| read_data_1_e [32] ➜ |  |  |
| read_data_2_e [32] ➜ |  |  |
| alu_result_m [32] ➜ |  |  |
| result_w [32] ➜ |  |  |
| imm_ext_e [32] ➜ |  |  |
| pc_e [32] ➜ |  |  |
| alu_control_e [4] ➜ |  |  |
| alu_src_e [1] ➜ |  |  |
| jump_e [1] ➜ |  |  |
| branch_e [1] ➜ |  |  |
| jalr_e [1] ➜ |  |  |
| funct3_e [3] ➜ |  |  |

### 4.3.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| forward_a_e | Input | 2 | MUX forwarding cho rs1: 00=Register File, 01=WB result, 10=MEM alu_result |
| forward_b_e | Input | 2 | MUX forwarding cho rs2: 00=Register File, 01=WB result, 10=MEM alu_result |
| jump_e | Input | 1 | Lệnh nhảy vô điều kiện (JAL/JALR) – buộc pc_src_e=1 |
| branch_e | Input | 1 | Lệnh nhánh có điều kiện – kết hợp với branch_taken để tạo pc_src_e |
| alu_src_e | Input | 1 | 0=dùng rs2 (R-type), 1=dùng immediate (I-type/Load/Store) làm toán hạng B |
| jalr_e | Input | 1 | 1=JALR: PC target = alu_result_e & 0xFFFFFFFE (xóa bit 0) |
| funct3_e | Input | 3 | Dùng để đánh giá điều kiện nhánh (BEQ/BNE/BLT/BGE/BLTU/BGEU) |
| alu_control_e | Input | 4 | Mã điều khiển phép toán ALU |
| read_data_1_e | Input | 32 | Giá trị rs1 từ register file (qua pipeline ID/EX) |
| read_data_2_e | Input | 32 | Giá trị rs2 từ register file (qua pipeline ID/EX) |
| alu_result_m | Input | 32 | Kết quả ALU từ tầng MEM – nguồn forwarding ưu tiên cao |
| result_w | Input | 32 | Kết quả từ tầng WB – nguồn forwarding ưu tiên thấp hơn MEM |
| imm_ext_e | Input | 32 | Immediate đã mở rộng dấu (dùng cho ALU src B và branch adder) |
| pc_e | Input | 32 | PC của lệnh đang execute (dùng cho branch adder và AUIPC) |
| pc_plus_4_e | Input | 32 | PC+4 của lệnh đang execute (truyền tiếp cho MEM/WB) |
| rd_e | Input | 5 | Địa chỉ thanh ghi đích (truyền tiếp, dùng để hazard detection) |
| alu_result_e | Output | 32 | Kết quả tính toán của ALU (địa chỉ bộ nhớ với Load/Store, giá trị với ALU ops) |
| write_data_e | Output | 32 | Dữ liệu ghi bộ nhớ = src_b_interim (giá trị rs2 sau forwarding, dùng cho Store) |
| pc_target_e | Output | 32 | Địa chỉ đích nhánh/jump: JALR=(alu_result&~1), Branch=(pc_e+imm_ext_e) |
| pc_src_e | Output | 1 | 1=nhánh/jump được thực hiện → yêu cầu flush pipeline và cập nhật PC |

### 4.3.3 Nguyên lý hoạt động

Tầng EX là trung tâm tính toán của pipeline. Luồng dữ liệu:

- Forwarding MUX (src_a_e): forward_a_e=10→alu_result_m (từ MEM), 01→result_w (từ WB), 00→read_data_1_e (RF)

- Forwarding MUX (src_b_interim): tương tự cho rs2 trước MUX ALU source

- ALU Source MUX: alu_src_e=1→imm_ext_e (I-type), 0→src_b_interim (R-type)

- AUIPC override: nếu alu_control_e=1000, ALU đầu vào A là pc_e thay vì src_a_e

- ALU: thực hiện phép toán và tạo các cờ zero, neg, overflow, carry

- Branch evaluation: đánh giá điều kiện nhánh theo funct3 và các cờ ALU

- PC target: pc_target_e = jalr_e ? (alu_result&~1) : (pc_e+imm_ext_e)

- pc_src_e = (branch_taken & branch_e) | jump_e

- write_data_e = src_b_interim_e (giá trị rs2 sau forwarding, dùng cho Store)

### 4.3.4 Bảng đánh giá điều kiện nhánh

| funct3 | Lệnh | Điều kiện | Cờ sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | BEQ | rs1 == rs2 | zero_e = 1 |
| 001 | BNE | rs1 != rs2 | zero_e = 0 |
| 100 | BLT | rs1 < rs2 (signed) | neg_e != overflow_e |
| 101 | BGE | rs1 >= rs2 (signed) | neg_e == overflow_e |
| 110 | BLTU | rs1 < rs2 (unsigned) | carry_e = 0 (no borrow) |
| 111 | BGEU | rs1 >= rs2 (unsigned) | carry_e = 1 |

### 4.3.5 Block design

## 4.4 Tầng MEM – memory_cycle

### 4.4.1 Sơ đồ khối

| clk [1] ➜ | memory_cycle (MEM) | ➜ read_data_m [32] |
| --- | --- | --- |
| rst [1] ➜ |  |  |
| mem_write_m [1] ➜ |  |  |
| alu_result_m [32] ➜ |  |  |
| write_data_m [32] ➜ |  |  |
| funct3_m [3] ➜ |  |  |

### 4.4.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Xung nhịp – ghi bộ nhớ đồng bộ tại cạnh lên |
| rst | Input | 1 | Reset tích cực thấp |
| mem_write_m | Input | 1 | Write enable: 1=Store instruction, 0=Load hoặc không truy cập bộ nhớ |
| alu_result_m | Input | 32 | Địa chỉ byte của bộ nhớ (= rs1 + imm, kết quả tính từ ALU tầng EX) |
| write_data_m | Input | 32 | Dữ liệu cần ghi vào bộ nhớ (giá trị rs2 đã qua forwarding) |
| funct3_m | Input | 3 | Xác định kích thước truy cập (byte/halfword/word) và kiểu mở rộng (signed/unsigned) |
| read_data_m | Output | 32 | Dữ liệu đọc từ bộ nhớ sau khi sign/zero extend – dùng cho lệnh Load |

### 4.4.3 Nguyên lý hoạt động

Tầng MEM là wrapper của data_memory. Địa chỉ bộ nhớ là kết quả ALU (alu_result_m = rs1 + imm). Với lệnh Store (mem_write_m=1), write_data_m (giá trị rs2 đã forwarded) được ghi vào bộ nhớ. Với lệnh Load, read_data_m trả về dữ liệu. funct3_m xác định kích thước và kiểu mở rộng dấu. Ghi đồng bộ, đọc tổ hợp.

### 4.4.4 Block design

## 4.5 Tầng WB – writeback_cycle

### 4.5.1 Sơ đồ khối

| result_src_w [3] ➜ | writeback_cycle (WB) | ➜ result_w [32] |
| --- | --- | --- |
| alu_result_w [32] ➜ |  |  |
| read_data_w [32] ➜ |  |  |
| pc_plus_4_w [32] ➜ |  |  |
| csr_rd_w [32] ➜ |  |  |

### 4.5.2 Bảng chân tín hiệu

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| result_src_w | Input | 3 | Chọn nguồn kết quả: 000=ALU, 001=Memory(Load), 010=PC+4(JAL/JALR), 011=CSR |
| alu_result_w | Input | 32 | Kết quả ALU từ pipeline MEM/WB (dùng khi result_src_w=000) |
| read_data_w | Input | 32 | Dữ liệu đọc từ bộ nhớ, từ pipeline MEM/WB (dùng khi result_src_w=001) |
| pc_plus_4_w | Input | 32 | PC+4 từ pipeline MEM/WB, dùng làm địa chỉ trả về cho JAL/JALR (result_src_w=010) |
| csr_rd_w | Input | 32 | Dữ liệu đọc từ CSR register, từ pipeline MEM/WB (dùng khi result_src_w=011) |
| result_w | Output | 32 | Kết quả cuối cùng được ghi vào thanh ghi đích rd (cũng là nguồn forwarding về EX/ID) |

### 4.5.3 Nguyên lý hoạt động

Tầng WB chọn nguồn kết quả để ghi vào thanh ghi đích qua mux_4to1:

| result_src_w | Nguồn | Lệnh |
| --- | --- | --- |
| 3'b000 | alu_result_w | Lệnh ALU (R-type, I-type, LUI, AUIPC) |
| 3'b001 | read_data_w | Lệnh Load (LW, LH, LB, LHU, LBU) |
| 3'b010 | pc_plus_4_w | JAL, JALR (lưu địa chỉ trả về) |
| 3'b011 | csr_rd_w | Lệnh CSR (CSRRW, CSRRS, CSRRC, ...) |

### 4.5.4 Block design

## 4.6 Các thanh ghi pipeline (Pipeline Registers)

### 4.6.1 pipeline_1_2 (IF/ID Register)

Lưu trữ: instr, pc, pc_plus_4 từ IF sang ID. Được xóa (clr) khi flush_d=1 (control hazard) để chèn NOP. Được giữ nguyên (en=0) khi stall_d=1 (load-use hazard). Reset khi rst=0.

### 4.6.2 pipeline_2_3 (ID/EX Register)

Lưu trữ tất cả tín hiệu điều khiển và dữ liệu từ ID sang EX: read_data_1/2, imm_ext, pc, pc_plus_4, rs1/rs2/rd, tín hiệu điều khiển (reg_write, mem_write, alu_src, jump, branch, jalr, funct3, result_src, alu_control), và tín hiệu CSR (csr_we, csr_addr, csr_rd). Được xóa khi clr=flush_e=1.

### 4.6.3 pipeline_3_4 (EX/MEM Register)

Lưu trữ kết quả EX sang MEM: alu_result_e, write_data_e, pc_plus_4_e, rd_e và tín hiệu điều khiển. Thêm csr_we, csr_addr, csr_rd, csr_wd để chuyển CSR write về WB. Reset khi rst=0.

### 4.6.4 pipeline_4_5 (MEM/WB Register)

Lưu trữ kết quả MEM sang WB: alu_result_m, read_data_m, pc_plus_4_m, rd_m và tín hiệu điều khiển. Cũng chuyển csr_rd, csr_wd, csr_addr, csr_we về WB để thực hiện ghi CSR. Reset khi rst=0.

### 4.6.5 Block design

# CHƯƠNG 5: TOP MODULE – riscv_pipeline_top

## 5.1 Sơ đồ khối

| clk [1] ➜ | riscv_pipeline_top |  |
| --- | --- | --- |
| rst [1] ➜ |  |  |

## 5.2 Bảng chân tín hiệu ngoài

| Tên tín hiệu | Hướng | Số bit | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Xung nhịp hệ thống (rising-edge triggered) |
| rst | Input | 1 | Reset đồng bộ tích cực thấp – đặt lại toàn bộ pipeline |

## 5.3 Bảng kết nối nội bộ chính

| Tín hiệu | Từ module | Đến module | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| instr_f [32] | fetch_cycle | pipeline_1_2 | Lệnh từ instruction memory |
| pc_f [32] | fetch_cycle | pipeline_1_2 | PC của IF |
| pc_src_e | execute_cycle | fetch_cycle, hazard_unit | Nhánh/jump xảy ra |
| pc_target_e [32] | execute_cycle | fetch_cycle | Địa chỉ đích nhánh |
| alu_result_e [32] | execute_cycle | pipeline_3_4 | Kết quả ALU |
| alu_result_m [32] | pipeline_3_4 | execute_cycle, hazard_unit | Forward từ MEM |
| result_w [32] | writeback_cycle | decode_cycle, execute_cycle | Forward từ WB |
| forward_a/b_e [2] | hazard_unit | execute_cycle | Chọn nguồn forwarding |
| stall_f/d | hazard_unit | pc (en), pipeline_1_2 | Dừng pipeline |
| flush_e/d | hazard_unit | pipeline_2_3, pipeline_1_2 | Xóa lệnh sai |
| csr_rd_d [32] | csr_file | pipeline_2_3 (via decode) | Dữ liệu CSR đọc |
| csr_wd_w [32] | pipeline_4_5 | csr_file | Dữ liệu CSR ghi |
| trap_vec [32] | csr_file | fetch_cycle | Địa chỉ trap handler |
| epc [32] | csr_file | fetch_cycle | Địa chỉ trả về từ trap |
| is_ecall_d | decode_cycle | fetch_cycle, csr_file | Tín hiệu ECALL |

## 5.4 Nguyên lý hoạt động tổng thể

### 5.4.1 Luồng lệnh bình thường

Mỗi chu kỳ clock, một lệnh mới được nạp ở IF trong khi các lệnh trước đó tiến qua ID→EX→MEM→WB. Pipeline hoạt động theo cơ chế "sóng" – 5 lệnh đang được xử lý đồng thời ở 5 tầng khác nhau.

### 5.4.2 Xử lý Data Hazard

Hazard_unit liên tục theo dõi rs1_e, rs2_e so với rd_m (MEM) và rd_w (WB). Khi phát hiện sự trùng lặp, forward_a/b_e được điều chỉnh để MUX forwarding trong execute_cycle chọn nguồn đúng thay vì đọc từ register file (có thể còn cũ). Điều này cho phép pipeline tiếp tục không cần stall trong hầu hết trường hợp.

### 5.4.3 Xử lý Load-Use Hazard

Khi lệnh Load ở EX và lệnh sau cần kết quả đó ngay ở ID, không thể forwarding (dữ liệu chưa có từ memory). Hazard_unit phát tín hiệu stall: PC không cập nhật (en_f=0), pipeline reg IF/ID bị giữ nguyên (en_d=0), pipeline reg ID/EX bị xóa (flush_e=1) – chèn NOP bubble vào EX. Sau 1 chu kỳ stall, forwarding từ MEM→EX giải quyết nốt.

### 5.4.4 Xử lý Control Hazard

Vì nhánh được đánh giá ở EX (3rd stage), 2 lệnh sai (IF, ID) đã vào pipeline khi kết quả nhánh biết. Khi pc_src_e=1: flush_d xóa lệnh ở ID, flush_e xóa lệnh ở EX (cùng với stall bubble). Pipeline không dự đoán nhánh (không có branch prediction) – luôn penalize 2 chu kỳ.

### 5.4.5 Xử lý Exception (ECALL/MRET)

Khi ECALL được decode ở ID (is_ecall_d=1): fetch_cycle chọn trap_vec làm PC_next, csr_file tự động ghi mepc=pc_d và mcause=11 (ecall từ M-mode). Khi MRET được decode: fetch_cycle chọn epc=mepc làm PC_next, khôi phục về điểm ngắt.

### 5.4.6 Luồng CSR instruction

CSR address (instr_d[31:20]) được đọc từ csr_file ngay ở tầng ID (async). Tín hiệu csr_rd_d được truyền qua pipeline_2_3, 3_4, 4_5 về WB. Tại EX, csr_alu tính csr_wd_e từ toán hạng và csr_rd. Tại WB, csr_file được ghi với csr_wd_w và csr_we_w, đồng thời csr_rd_w được chọn làm result_w ghi vào rd.

## 5.5 Block design